在Windows 完成YOLOv8模型转K230 kmodel格式 完整转换流程及常见问题解答

# 一、前置说明

本文档整理了YOLOv8目标检测模型（溺水检测）转换为K230开发板专用kmodel格式的完整可复现流程，适配WSL Ubuntu 24.04环境，包含所有实际执行命令、遇到的问题及解决方案，可直接复用用于后续模型转换。建议结合AI和官方文档的材料看https://www.yahboom.com/build.html?id=13336&cid=705

核心适配信息：

适用环境：WSL Ubuntu 24.04 LTS、conda base环境

核心依赖：K230官方test_yolov8转换工具包、nncase 2.9.0、.NET 7.0 SDK

模型类型：YOLOv8目标检测模型（溺水检测）

模型输入尺寸：640×640（与导出ONNX、转换kmodel时的尺寸严格一致）

# 二、完整转换流程（按顺序执行，可直接复制命令）

## 第一阶段：系统环境与核心依赖安装

### 步骤1：切换到固定工作目录（避免目录错误）

所有后续操作优先在K230转换工具的detect目录执行，确保路径统一：

补充：（这里的test_yolov8文件源自官网https://kendryte-download.canaan-creative.com/developer/k230/yolo_files/ 可根据自己训练的模型下载对应文件）

bash cd /mnt/d/download/test_yolov8/test_yolov8/detect

### 步骤2：安装.NET 7.0 SDK（K230 nncase工具链强制要求）

Ubuntu 24.04官方软件源未收录已停止生命周期的.NET 7.0，需使用微软官方脚本安装：

bash # 1. 安装系统底层依赖 sudo apt update && sudo apt install -y wget curl libc6 libgcc-s1 libgssapi-krb5-2 libicu74 libssl3t64 libstdc++6 zlib1g # 2. 下载.NET官方安装脚本并赋予执行权限 wget https://dot.net/v1/dotnet-install.sh -O dotnet-install.sh chmod +x ./dotnet-install.sh # 3. 全局安装.NET 7.0 SDK sudo ./dotnet-install.sh --channel 7.0 --install-dir /usr/share/dotnet # 4. 配置全局环境变量，让系统识别dotnet命令 echo 'export PATH=$PATH:/usr/share/dotnet' ¦ sudo tee /etc/profile.d/dotnet.sh source /etc/profile.d/dotnet.sh export PATH=$PATH:/usr/share/dotnet # 5. 验证安装（输出版本号7.0.xxx即为成功） dotnet --version

### 步骤3：安装系统基础工具（解压工具）

用于解压K230官方转换工具包，避免后续解压命令报错：

bash sudo apt update && sudo apt install -y unzip

### 步骤4：安装K230核心转换工具nncase

安装与K230开发板适配的稳定版本，避免版本兼容问题：

bash # 升级pip到最新版，确保依赖安装正常 pip install --upgrade pip # 安装适配K230的nncase和nncase-kpu版本 pip install nncase==2.9.0 nncase-kpu==2.9.0

### 步骤5：安装Python依赖库（解决脚本运行缺失问题）

一次性安装所有所需Python依赖，适配转换脚本的版本要求，避免后续报错：

bash pip install pillow opencv-python opencv-python-headless numpy==1.26.4 onnx==1.13.0 onnxruntime==1.14.1 onnxsim

## 第二阶段：YOLOv8 .pt权重转ONNX格式

ONNX是模型转换的中间格式，导出参数必须与后续kmodel转换参数完全一致，否则会导致转换失败或模型无法使用。

### 步骤1：切换到ultralytics项目根目录

bash cd /mnt/d/download/ultralytics-main/ultralytics-main

### 步骤2：执行ONNX导出命令

适配YOLOv8目标检测模型，输入尺寸设置为640×640，与后续kmodel转换保持一致：

（export2onnx.py为pt转onnx写的代码）：

bash python export2onnx.py --weight /mnt/d/download/ultralytics-main/ultralytics-main/runs/detect/yolov8_drowning_train3/weights/best.pt --imgsz 640 --batch 1 --include onnx

导出成功提示：执行完成后，会在best.pt同级目录（runs/detect/yolov8_drowning_train3/weights/）生成best.onnx文件。

## 第三阶段：ONNX模型转K230专用kmodel格式

此阶段为核心转换步骤，使用K230官方提供的to_kmodel.py脚本，完成最终格式转换。

### 步骤1：切换回K230转换脚本目录（请选择自己目标检测类型寻找不同的to_kmodel.py 由于我是溺水检测因此选择detect文件夹里的to_kmodel.py）

bash cd /mnt/d/download/test_yolov8/test_yolov8/detect

### 步骤2：执行kmodel转换命令

使用绝对路径指定ONNX模型，确保脚本能精准找到文件，参数与ONNX导出尺寸保持一致：

bash python to_kmodel.py --target k230 --model /mnt/d/download/ultralytics-main/ultralytics-main/runs/detect/yolov8_drowning_train3/weights/best.onnx --dataset ../test --input_width 640 --input_height 640 --ptq_option 0

转换成功提示：执行完成后，会在当前目录（test_yolov8/detect/）生成最终的.kmodel文件，该文件可直接放入K230开发板的tf卡中的CanMV\sdcard\kmodel文件。

运行测试自己的模型需要打开CanMV IDE 参考官网给的运行代码 并投喂给AI按照自己的需求重新写一份，此为官方测试模型代码：

from libs.PipeLine import PipeLine, ScopedTiming

from libs.YOLO import YOLOv5

import os,sys,gc

import ulab.numpy as np

import image

​

if __name__=="__main__":

​

rgb888p_size=[1280,720]

display_size=[640,480]

# 模型路径

kmodel_path="/data/best.kmodel"

labels = ["apple","banana","orange"]

confidence_threshold = 0.5

model_input_size=[224,224]

# 初始化PipeLine

pl=PipeLine(rgb888p_size=rgb888p_size,display_size=display_size,display_mode="lcd")

pl.create()

# 初始化YOLOv5实例

yolo=YOLOv5(task_type="classify",mode="video",kmodel_path=kmodel_path,labels=labels,rgb888p_size=rgb888p_size,model_input_size=model_input_size,display_size=display_size,conf_thresh=confidence_threshold,debug_mode=0)

yolo.config_preprocess()

try:

while True:

os.exitpoint()

with ScopedTiming("total",1):

# 逐帧推理

img=pl.get_frame()

res=yolo.run(img)

yolo.draw_result(res,pl.osd_img)

pl.show_image()

gc.collect()

except Exception as e:

sys.print_exception(e)

finally:

yolo.deinit()

pl.destroy()

代码来源：（https://www.yahboom.com/build.html?id=13336&cid=705）

注意：转换过程中若出现“NNCASE_PLUGIN_PATH is not set”提示，仅为警告，不影响转换结果，可忽略。

# 三、执行过程中遇到的问题及完整解决方案

以下为转换过程中实际遇到的报错，包含根本原因及可直接执行的解决方案，后续遇到相同问题可直接参考解决。

| 序号 | 报错原文 | 根本原因 | 解决方案（可直接复制执行） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E: Unable to locate package dotnet-sdk-7.0 | Ubuntu 24.04官方软件源未收录已停止生命周期的.NET 7.0，apt无法找到安装包 | 放弃apt安装，执行第一阶段步骤2的微软官方离线脚本安装.NET 7.0，并配置全局环境变量 |
| 2 | Command 'unzip' not found | Ubuntu系统未预装解压工具unzip，无法解压官方转换工具压缩包 | sudo apt update && sudo apt install -y unzip |
| 3 | ModuleNotFoundError: No module named 'cv2' | conda base环境缺少opencv-python依赖库，ultralytics导出脚本依赖该库 | pip install opencv-python opencv-python-headless |
| 4 | ModuleNotFoundError: No module named 'PIL' | conda base环境缺少pillow图像处理库，kmodel转换脚本依赖该库 | pip install pillow |
| 5 | AttributeError: module 'onnx' has no attribute 'mapping' | 安装的onnx版本过高（1.20.1），新版onnx重构内部模块，移除了mapping公开属性，旧版转换脚本无法适配 | pip uninstall -y onnx onnxruntime && pip install onnx==1.13.0 onnxruntime==1.14.1 |
| 6 | A module that was compiled using NumPy 1.x cannot be run in NumPy 2.2.6 | numpy版本过高（2.2.6），与旧版onnxruntime、onnxsim存在严重版本兼容问题 | pip install numpy==1.26.4 |

# 四、关键复用注意事项（必看）

输入尺寸必须严格一致：YOLOv8导出ONNX时的--imgsz参数，必须和转kmodel时的--input_width、--input_height参数完全一致（本文统一为640×640），不可混用分类模型的224×224，否则模型转换失败或推理结果错乱。

路径优先使用绝对路径：所有模型文件（.pt、.onnx）的路径，优先使用WSL绝对路径（格式为/mnt/d/xxx），避免使用相对路径导致“找不到文件”的报错，确保脚本能精准定位文件。

依赖版本固定不变：不要随意升级onnx、onnxruntime、nncase、numpy的版本，K230工具链对版本兼容性要求极高，本文流程中固定的版本号可避免90%的兼容报错，后续复用无需修改版本。

类别标签对应一致：最终在K230开发板上运行模型时，代码中的labels列表，必须和训练YOLOv8模型时data.yaml文件中的类别顺序、名称完全一致，否则会出现检测结果类别错乱的问题。

转换目录固定：所有转换操作尽量在本文指定的目录下执行，避免频繁切换目录导致路径混乱，提高后续复用的效率。

接下来的内容为本人操作过程全流程 途中也遇到了非常多的问题 大家可以看看有没有遇到同样报错的问题 可选择性观看：